A) Tạo RAID-1 trên PERC H755 (trước khi cài Ubuntu)

Cách 1 (dễ nhất): qua BIOS “Device Settings”

- Gắn 2 ổ 1.92TB vào bay 0–1, ổ 480GB vào bay 2 (tuỳ).

- Khởi động máy, khi hiện menu System Setup bấm F2 → Device Settings.

- Chọn PERC H755 Front.

- Vào Configuration Management → Create Virtual Disk.

- Chọn:

  - RAID Level: RAID-1

  - Physical disks: tick 2 ổ 1.92TB

  - Name: OS_RAID1

  - Stripe size/Read/Write policy: để mặc định (thường 256KB, Adaptive Read Ahead, Write Back nếu cache/BBU OK)

  - Initialization: Fast Init

- Tạo xong → đặt Set as Boot Virtual Disk (nếu có tuỳ chọn).

- Với ổ 480GB:

  - Nếu cần dùng trong Ubuntu, vào Physical Disk Management đặt Non-RAID (JBOD); hoặc tạo 1 Virtual Disk RAID0 một ổ (để OS nhìn thấy).

Cách 2: qua Lifecycle Controller (F10)

- Khi boot, bấm F10 → vào Lifecycle Controller.

- Hardware Configuration → RAID Configuration.

- Chọn PERC H755 → Create Virtual Disk → thao tác tương tự bước 5 ở trên.

Sau khi tạo, controller sẽ Background Initialization chạy ngầm. Bạn có thể cài OS ngay.

B) Cài Ubuntu Server lên mảng RAID-1

- Boot USB/DVD Ubuntu (22.04 LTS hoặc 24.04 LTS).

- Ở bước phân vùng, bạn sẽ thấy 1 ổ logic ~1.92TB tên kiểu “PERC H755 Virtual Disk”.

- Chọn Use entire disk (khuyến nghị dùng LVM). Gợi ý chia:

  - EFI System: 512MB–1GB (FAT32)

  - / (root): 100–200GB

  - swap: 8–16GB (tuỳ RAM)

  - Phần còn lại cho /var hoặc /srv (tuỳ nhu cầu)

- Cài đặt bình thường → reboot.

- Vào iDRAC/BIOS → đảm bảo Boot Mode = UEFI và Boot Sequence ưu tiên virtual disk nếu máy chưa tự set.

C) Kiểm tra & giám sát RAID sau khi cài

- iDRAC: vào Storage → Virtual Disks/Physical Disks xem trạng thái (Optimal/Degraded).

- Bật email/SNMP cảnh báo trong iDRAC (quan trọng để biết khi hỏng ổ).

- Định kỳ (tháng 1 lần) chạy Consistency Check từ iDRAC để phát hiện lỗi tiềm ẩn.

(Tuỳ chọn nâng cao): cài công cụ dòng lệnh perccli/storcli để xem RAID từ Ubuntu (tải từ Dell/Broadcom), ví dụ:

sudo ./perccli64 /c0 show

sudo ./perccli64 /c0/v0 show

D) Khi 1 ổ 1.92TB hỏng – quy trình thay

- Đèn ổ hỏng sẽ màu cam/nhấp nháy, mảng chuyển Degraded.

- Rút ổ hỏng (hot-swap) và thay ổ cùng loại/cùng dung lượng hoặc lớn hơn.

- Vào iDRAC/PERC: nếu thấy Foreign Config, hãy Clear foreign rồi gán ổ mới vào mảng → Rebuild tự chạy.

- Không rút ổ đang rebuild; theo dõi đến khi trạng thái Optimal.

E) Về backup (không thay thế RAID)

- Dù có RAID-1, bạn vẫn cần backup ra nơi khác (NAS/S3).

- Gợi ý nhanh: restic (file) + pg_dump/mysqldump/mongodump (DB), lên lịch bằng cron/systemd timer.

Nếu bạn muốn, mình sẽ:

- Vẽ sơ đồ bay ổ (0–3) để bạn gắn đúng,

- Gửi ảnh từng màn hình PERC H755 (Create VD, policy, boot),

- Và cấu hình iDRAC gửi email cảnh báo khi RAID Degraded.