1.Kiến thức cơ bản

Một địa chỉ IP gồm:

Network ID | Host ID

Ví dụ:

192.168.1.10/24

+ /24 nghĩa là:

+ 24 bít cho mạng

+ 8 bít cho host

Subnet Mask tương ứng:

255.255.255.0

2. Công thức cần nhớ

2h-2

trong đó:

+ h= số bít

+ trừ 2 vì:

- 1P mạng

- 1P broadcast

Số subnet tạo được

2n

Trong đó:  n là số bit mượn thêm

3. Ví dụ chia mạng thực tế

Mạng ban đầu

192.168.1.0/24

muốn chia thành 4 mạng con

Bước 1: Xác định số bit cần mượn

Cần 4 subnet

22=4

- mượn 2 bit

Bước 2: Prefix mới

Ban đầu:

/24 sau khi mượn /26

Subnet mask mới là : 255.255.255.192  (192=128+64=27+26)

4. Các subnet tạo ra

Khoảng nhảy:

256-192=64

các mạng sẽ là:

| Subnet | Network | Host đầu | Host cuối | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |