Được. Mình sẽ viết bộ Firewall Filter Rules chuẩn cho CCR2116 theo mô hình bạn đang dùng: PPPoE (pppoe-out1) + NAT/Port-forward vào 3 server (2 đào tạo + 1 Moodle).

Mục tiêu:

- Chặn truy cập vào chính router từ Internet

- Chỉ cho Internet vào server đúng port bạn mở (thường 80/443)

- Chặn toàn bộ còn lại từ WAN vào LAN/Server

- LAN đi Internet vẫn bình thường

Lưu ý: NAT của bạn đang có dst-nat cho 222.254.35.121/122… vào server nội bộ. Firewall (Filter Rules) là nơi quyết định “cho vào hay không”.

## A) Chuẩn bị: tạo Interface List (WAN/LAN)

Chạy trên Terminal của MikroTik:

/interface list

add name=WAN comment="Internet side"

add name=LAN comment="Internal side"

/interface list member

add list=WAN interface=pppoe-out1

# LAN interface: bạn thay bridge LAN thực tế của bạn vào đây (ví dụ: bridge, bridge1, ether2...)

# ví dụ mình giả sử LAN là bridge1:

add list=LAN interface=bridge1

Nếu LAN của bạn không phải bridge1 thì thay đúng tên bridge/port LAN

## B) Khai báo Address List cho 3 server (để rule gọn và rõ)

Mình lấy ví dụ Moodle nội bộ là 192.169.99.97 (bạn từng nhắc).
2 server đào tạo bạn thay IP đúng của bạn.

/ip firewall address-list

add list=SRV_MOODLE address=192.169.99.97 comment="Moodle internal IP"

add list=SRV_TRAINING address=192.169.99.98 comment="Training server 1 - change IP"

add list=SRV_TRAINING address=192.169.99.99 comment="Training server 2 - change IP"

Nếu 2 server đào tạo IP khác, bạn sửa lại 192.169.99.98 / .99 cho đúng.

## C) FILTER RULES – bảo vệ ROUTER (chain=input)

Các rule này bảo vệ chính CCR (Winbox/SSH/WebFig…).

/ip firewall filter

# 1) Cho kết nối đã thiết lập / liên quan

add chain=input action=accept connection-state=established,related comment="INPUT: accept established,related"

# 2) Drop invalid

add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="INPUT: drop invalid"

# 3) Cho phép ping router từ LAN (tuỳ chọn)

add chain=input action=accept protocol=icmp in-interface-list=LAN comment="INPUT: allow ICMP from LAN"

# 4) Cho phép quản trị router từ LAN (Winbox/SSH/WebFig) - bạn có thể siết theo IP admin sau

add chain=input action=accept in-interface-list=LAN comment="INPUT: allow management from LAN"

# 5) Chặn toàn bộ truy cập từ Internet vào router

add chain=input action=drop in-interface-list=WAN comment="INPUT: drop everything from WAN to rout

✅ Sau bước này, router sẽ không còn bị truy cập từ Internet, chỉ quản trị từ LAN.

## D) FILTER RULES – kiểm soát Internet vào SERVER (chain=forward)

Các rule này quyết định Internet có vào được server hay không.

/ip firewall filter

# 1) Cho established/related đi qua

add chain=forward action=accept connection-state=established,related comment="FWD: accept established,related"

# 2) Drop invalid

add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="FWD: drop invalid"

# 3) (Khuyến nghị) FastTrack để tăng hiệu năng (nếu không dùng queue/mangle phức tạp)

add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related comment="FWD: fasttrack established,related"

# 4) Cho LAN đi Internet

add chain=forward action=accept in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN comment="FWD: LAN -> WAN allow"

# 5) Cho Internet vào Moodle đúng port 80/443 (sau DNAT, dst-address là IP nội bộ)

add chain=forward action=accept in-interface-list=WAN dst-address-list=SRV_MOODLE protocol=tcp dst-port=80,443 comment="FWD: WAN -> Moodle 80/443"

# 6) Cho Internet vào 2 server đào tạo (nếu bạn cũng public web 80/443)

add chain=forward action=accept in-interface-list=WAN dst-address-list=SRV_TRAINING protocol=tcp dst-port=80,443 comment="FWD: WAN -> Training servers 80/443"

# 7) Chặn toàn bộ traffic từ WAN vào LAN/Server còn lại

add chain=forward action=drop in-interface-list=WAN comment="FWD: drop WAN -> LAN/Servers (everything else)"

### Nếu server đào tạo KHÔNG public ra Internet

=> bạn xoá rule #6 (WAN -> Training) hoặc không tạo rule đó.

### 1) Tắt dịch vụ quản trị router từ WAN (đảm bảo không hở)

/ip service

set telnet disabled=yes

set ftp disabled=yes

set www disabled=yes

set api disabled=yes

set api-ssl disabled=yes

# Nếu bạn dùng Winbox trong LAN thì giữ winbox enabled, nhưng KHÔNG mở từ WAN

# SSH nếu cần thì chỉ dùng trong LAN, hoặc whitelist IP admin

### 2) Nếu bạn muốn chỉ 1 IP admin trong LAN được quản trị router

Ví dụ máy admin là 192.169.99.10:

/ip firewall filter

# Xoá rule "allow management from LAN" rồi thay bằng rule whitelist:

# (Bạn có thể disable rule cũ thay vì remove)

add chain=input action=accept in-interface-list=LAN src-address=192.169.99.10 comment="INPUT: allo