IP → Firewall → Connections của MikroTik. Đây là bảng connection tracking, tức là MikroTik đang ghi nhận các kết nối đang đi qua router

ví dụ:

## 2. Con số dưới cùng cần chú ý

Góc dưới ảnh có: 405  và cạnh biểu tượng lọc có:282

Có thể hiểu là:

- 405: tổng số connection hiện có trong bảng đang hiển thị/đếm.

- 282: số connection sau khi áp dụng bộ lọc hoặc số dòng khớp điều kiện lọc.

Nghĩa là riêng IP 222.254.35.122 đang có khoảng 282 kết nối.

Max Entries:16.379.904 kết nối tối đa có thể

/ip firewall connection print count-only where protocol=tcp and dst-address~"222.254.35.122:443"

## Xem băng thông của đường truyền

/interface monitor-traffic pppoe-out1     # lệnh 1

/interface monitor-traffic pppoe-out1,ether1,ether2     #lệnh 2

## Phân loại cao / vừa / thấp

Giả sử đường truyền Internet của bạn là 800 Mbps:

| Mức tải | Khoảng băng thông |
| --- | --- |
| Thấp | Dưới 30% |
| Vừa | 30% đến 70% |
| Cao | 70% đến 90% |
| Rất cao / gần nghẽn | Trên 90% |

Ví dụ với đường 800 Mbps:

| Mức | Tốc độ |
| --- | --- |
| Thấp | Dưới khoảng 240 Mbps |
| Vừa | 240 – 560 Mbps |
| Cao | 560 – 720 Mbps |
| Rất cao | Trên 720 Mbps |

Bạn chủ yếu chú ý 4 dòng này:

rx-bits-per-second

tx-bits-per-second

rx-drops-per-second

tx-drops-per-second

rx-drops-per-second > 0

tx-drops-per-second > 0

thì cần chú ý, vì có thể đang bị rớt gói, nghẽn, hoặc thiết bị xử lý không kịp.

========= Xem tài nguyên ram, cpu cua microtck ========================

/system resource print

/system resource cpu print  # IRQ Tải do xử lý ngắt phần cứng/network, disk đọc ghi

/system health print

| Nhiệt độ CPU | Đánh giá |
| --- | --- |
| Dưới 60°C | Tốt |
| 60–75°C | Cần theo dõi |
| 75–85°C | Cao |
| Trên 85°C | Nguy hiểm, cần kiểm tra tản nhiệt/quạt/phòng máy |

/tool profile  ##  Lệnh này dùng để xem CPU của MikroTik đang bị phần nào sử dụng.

### CPU

| CPU Load | Đánh giá |
| --- | --- |
| 0% - 30% | Thấp, bình thường |
| 30% - 70% | Vừa |
| 70% - 85% | Cao, cần theo dõi |
| Trên 85% lâu dài | Rất cao, có nguy cơ nghẽn |

### RAM

| RAM còn trống | Đánh giá |
| --- | --- |
| Còn trên 50% | Tốt |
| Còn 20% - 50% | Bình thường |
| Còn dưới 20% | Cần chú ý |
| Gần hết RAM | Nguy hiểm |