Thẻ Filter Rules trong FireWall  của MikroTick dùng để cho phép hoặc chặn lưu lượng (traffic ) theo luật bạn đặt ra. Nó là  “cổng kiểm soát”  bảo vệ router và kiểm soát các mạng đi qua router.

- NAT(Net work address translation)=đổi địa chỉ/đổi hướng (Public <-> private)

- Filter Rules= cho đi hay chặn (security)

Filter kiểm soát 3 luồng chính (chain)

- Input – Gói tin đi vào chính router (bảo vệ chính router)

Dùng để quyết định ai được:

- Ping router

- vào Winbox /SSH /WebFig

- truy cập DNS của router, API

- Forward

- Gói tin đi qua router để đến thiết bị khác

- ví dụ: Internet vào server nội bộ 192.169.99.97 (port 80/443) ⇒ đi qua forward

3   Ouput

- Gói tin router tự gửi ra

- Ví dụ: router ping ra ngoài, router NTP/DNS update => output

## Action” thường gặp nghĩa là gì?

- accept: cho phép đi tiếp

- drop: chặn im lặng (phổ biến nhất)

- reject: chặn và trả lời (ít dùng hơn trên WAN)

- fasttrack-connection: tăng tốc cho các kết nối “đã ổn định” (dùng đúng thì nhanh, dùng sai dễ “lọt rule”/khó debug)

- add-src-to-address-list / add-dst-to-address-list: đưa IP vào danh sách (hay dùng chống brute force)

## Thứ tự rule: “trên xuống dưới”

- MikroTik xét rule từ trên xuống, gặp rule nào match thì dừng (trừ vài trường hợp đặc biệt).
Vì vậy:

- Rule “accept established/related” thường để rất trên

- Rule “drop invalid” cũng để trên

- Rule “drop all from WAN to router” thường để cuối chain input

Một số rule cơ bản 1 server cần có

- INPUT rules (traffic đi vào chính router)

Mục tiêu: chỉ cho quản trị từ IP tin cậy, cho ping nếu cần, còn lại drop.

1.Accept established/related

- chain: input

- connection-state: established,related

- action: accept

- Drop invalid

- chain: input

- connection-state: invalid

- action: drop

- Allow management từ whitelist

- chain: input

- src-address-list: whitelist

- action: accept

- Drop input từ WAN (chặn tất cả truy cập vào router từ Internet)

- chain: input

- in-interface: pppoe-out1

- action: drop

Nếu thêm vào sẽ chặn hết ssh,iput vào router .....