## ✅ Rule #0 — srcnat / accept / src-address=222.254.35.120/29

Ý nghĩa: Không NAT (không masquerade) cho dải public /29.

- Dải 222.254.35.120/29 = 222.254.35.120 → 222.254.35.127

- Khi traffic có IP nguồn thuộc dải này đi ra internet:

  - gặp rule #0 → accept → KHÔNG NAT, giữ nguyên IP public.

👉 Mục đích: tránh việc dải public bị rule masquerade “NAT nhầm”.

## ✅ Rule #1 — dstnat / accept / ICMP tới 222.254.35.121

(Trong ảnh bạn thấy comment “Do not DNAT ICMP for 121”)

Ý nghĩa: Ping (ICMP) vào 222.254.35.121 không bị chuyển tiếp (dst-nat) vào server.

👉 Mục đích thường gặp:

- Muốn ping 222.254.35.121 sẽ ping router (nếu 121 gán trên router) hoặc xử lý routing bình thường,

- Không bị “dính” vào các rule port-forward của 121.

## ✅ Rule #2 — srcnat / masquerade / out-interface=pppoe-out1

(đây là thông tin bạn vừa bổ sung)

Ý nghĩa chuẩn nhất của rule #2:

Tất cả traffic đi ra ngoài qua pppoe-out1 sẽ bị NAT theo kiểu masquerade.

Nói dễ hiểu: Rule #2 là NAT internet tổng cho mọi mạng phía trong đi ra WAN PPPoE.

### Vì sao rule #0 phải nằm trên rule #2?

- Vì rule #2 “bắt hết” mọi thứ đi ra pppoe-out1.

- Nên rule #0 đặt trên để nói:
“Riêng dải 222.254.35.120/29 thì đừng NAT.”

# 3) Nhóm “NAT server moddo” — các rule dstnat tới 222.254.35.121 (TCP)

Các dòng trong nhóm này đều là:

- Chain: dstnat

- Action: dst-nat

- Dst. Address: 222.254.35.121

- Protocol: TCP

Ý nghĩa: Đây là các rule Port Forward cho IP public 222.254.35.121.

# 4) Nhóm “NAT server study” — các rule dstnat tới 222.254.35.122 (TCP)

Tương tự nhóm trên, nhưng áp dụng cho IP public 222.254.35.122.

👉 Internet truy cập 222.254.35.122:PORT → sẽ được forward vào server nội bộ tương ứng (xem tab Action từng rule).

# 5) Luồng hoạt động thực tế (để bạn hình dung nhanh)

## Luồng 1: LAN đi ra Internet

- Máy nội bộ (ví dụ 192.169.99.x hoặc mạng nào đó) đi ra ngoài

- Đi qua WAN pppoe-out1

- Khớp Rule #2 (masquerade)
→ ra internet được

## Luồng 2: Dải public /29 đi ra Internet

- Nếu một thiết bị/server dùng IP nguồn thuộc 222.254.35.120/29 đi ra ngoài qua pppoe-out1

- Khớp Rule #0 (accept srcnat)
→ KHÔNG NAT, giữ nguyên IP public

## Luồng 3: Internet vào server

- Internet vào 222.254.35.121 hoặc 222.254.35.122 theo port

- Khớp các rule dst-nat trong từng nhóm
→ chuyển vào IP nội bộ (tab Action)

# 6) Điểm rất quan trọng bạn cần kiểm tra thêm

Bạn từng có rule #3 “masquerade 192.169.99.0/24” ở ảnh trước.
Trong ảnh mới này không thấy (có thể bị kéo xuống hoặc bạn chụp phạm vi ít hơn).

✅ Nếu hiện tại Rule #2 masquerade out-interface=pppoe-out1 đang có, thì:

- Những rule masquerade riêng cho từng LAN (ví dụ 192.169.99.0/24) thường không còn cần (trừ khi bạn muốn NAT theo policy đặc biệt).

Cách xác nhận:

- Nhìn cột Packets/Bytes của từng rule xem rule nào đang “ăn traffic”.