#### Tổng quan phần cứng để chạy AI hiện nay

#### 1. GPU (Card đồ họa) - Thành phần quan trọng nhất

AI, đặc biệt là deep learning, cần xử lý song song rất nhiều phép tính ma trận, mà GPU làm việc này hiệu quả hơn CPU rất nhiều.

Các dòng phổ biến:

- NVIDIA thống trị thị trường nhờ CUDA (nền tảng lập trình song song):

  - Consumer: RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090 (dùng cho cá nhân, học tập, chạy model vừa và nhỏ)

  - Chuyên nghiệp/Data center: A100, H100, H200 (dùng để train các model lớn, giá rất đắt)

- AMD: dòng MI300 đang cạnh tranh nhưng hệ sinh thái phần mềm (ROCm) chưa mạnh bằng CUDA

- Apple Silicon (M1/M2/M3/M4): có Neural Engine riêng, tối ưu cho inference, được ưa chuộng nhờ bộ nhớ hợp nhất (unified memory) lớn

#### 2. VRAM (Bộ nhớ GPU) - Yếu tố quyết định bạn chạy được model gì

- Model AI càng lớn (nhiều tham số) thì càng cần nhiều VRAM

- Ví dụ tham khảo: một model 7B tham số (7 tỷ) cần khoảng 14-16GB VRAM để chạy ở độ chính xác gốc, hoặc ít hơn nếu dùng kỹ thuật nén (quantization)

- Đây thường là "nút thắt cổ chai" lớn nhất với người dùng cá nhân

#### 3. RAM và CPU

- RAM hệ thống: cần đủ để load dữ liệu, thường 32GB trở lên là thoải mái

- CPU: quan trọng cho tiền xử lý dữ liệu, nhưng không phải yếu tố chính khi chạy model

#### 4. Lưu trữ

- Ổ SSD NVMe để đọc/ghi dữ liệu nhanh, đặc biệt khi làm việc với dataset lớn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

GPU được đo lường qua nhiều chỉ số khác nhau, mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh về sức mạnh và khả năng của nó. Đây là các thông số quan trọng nhất:

1. VRAM (Bộ nhớ GPU) - Dung lượng

Đơn vị: GB (Gigabyte)

Ví dụ: 8GB, 12GB, 24GB, 80GB (H100)...

Quan trọng nhất với AI: quyết định model lớn cỡ nào bạn có thể load vào GPU. Không đủ VRAM = không chạy được, dù GPU có mạnh cỡ nào

2. Băng thông bộ nhớ (Memory Bandwidth)

Đơn vị: GB/s (Gigabyte/giây)

Đo tốc độ GPU đọc/ghi dữ liệu từ VRAM

Quan trọng vì nhiều tác vụ AI bị giới hạn bởi việc "GPU chờ dữ liệu" hơn là "GPU tính toán chậm"

3. Số nhân CUDA / Tensor Core (với NVIDIA)

CUDA Cores: số nhân xử lý song song thông thường (vài nghìn đến hơn chục nghìn)

Tensor Cores: nhân chuyên biệt để tăng tốc phép tính ma trận trong AI/deep learning — đây là lý do GPU đời mới chạy AI nhanh hơn hẳn đời cũ dù CUDA core không tăng nhiều

4. FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

Đơn vị: TFLOPS (nghìn tỷ phép tính/giây)

Đo khả năng tính toán thô của GPU

Thường tách theo độ chính xác:

FP32 (single precision) - độ chính xác cao, dùng nhiều trong tính toán khoa học

FP16 / BF16 (half precision) - độ chính xác thấp hơn nhưng nhanh hơn, phổ biến trong training AI

INT8 / INT4 - độ chính xác thấp nhất, dùng khi inference đã được quantize (nén)

### 5. TDP (Thermal Design Power) - Công suất tiêu thụ

- Đơn vị: Watt

- Ví dụ: RTX 4090 ~450W, H100 ~700W

- Ảnh hưởng đến chi phí điện, nhu cầu tản nhiệt, và nguồn máy tính cần có

### Bảng ví dụ tham khảo (đơn giản hóa)

| GPU | VRAM | Băng thông | TFLOPS (FP16) | TDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTX 4090 | 24GB | ~1000 GB/s | ~330 | 450W |
| A100 | 40/80GB | ~2000 GB/s | ~312 | 400W |
| H100 | 80GB | ~3350 GB/s | ~990 (với sparsity) | 700W |

Lưu ý: với AI, thứ tự ưu tiên khi đánh giá GPU thường là: VRAM trước tiên (đủ để load model), rồi mới đến băng thông và TFLOPS (quyết định tốc độ xử lý).